2015年湖南农业大学硕士招生自命题科目试题

科目名称及代码：     电工电子学  822

适用专业（领域）：    农业电气化与自动化

考生需带的工具：  科学计算器、铅笔、尺、橡皮擦

考生注意事项：①所有答案必须做在答题纸上，做在试题纸上一律无效；

②按试题顺序答题，在答题纸上标明题目序号。

一．选择题（共45分，每小题3分）

1.有一晶体管接在放大电路中，今测得三管脚的电位（对“地”）分别为-6V，

-2.3V，-2V，试判别管子的类型及管脚（  ）

A、NPN型；E,B,C    B、PNP型；C,B,E   C、NPN型；B,E,C

2.在下图所示的电路中，Uo为（    ）

A、-12V

B、-9V

C、-3V

3.当三极管的集电极电流Ic大于集电极最大允许电流ICM时（    ）

A、三极管一定会被烧坏         B、三极管正常工作

C、三极管的β会下降

4.要求输出电压基本稳定，并能提高输入电阻，应引入哪种类型的负反

馈（    ）

A、并联电压负反馈    B、串联电压负反馈   C、串联电流负反馈

5.射极输出器（    ）

A、有电流放大作用，没有电压放大作用

B、有电流放大作用，也有电压放大作用

C、没有电流放大作用，也没有电压放大作用

6.试判断下图中电阻RF的反馈类型（    ）

A、串联电压负反馈

B、并联电压负反馈

C、并联电流负反馈

7.如下图所示门电路，其中能完成F＝A+B+C的电路是（     ）

A                B                  C

8.在单相桥式整流电路中，u=141sinωtV，若有一个二极管断开，整流电压

的平均值Uo为（      ）

A、63.45V           B、45V            C、90V

9.在下图中，电源开路电压为230V，电源短路电流Is为1150A。当负载

电流I为50A时，负载电阻R为（       ）

A、4.6 Ω

B、0.2Ω

C、4.4Ω

- 如将两只额定值为220V/100W的白炽灯串联接在220V的电源上，每   只消耗的功率为（      ）（设灯电阻未变）

A、100W           B、50W           C、25W

11．在电路的暂态过程中，电路的时间常数τ愈大，则电流和电压的增长

或衰减就（     ）

A、愈快            B、愈慢           C、无影响

12.在下图中，当电阻R2增大时，则流过电阻R1的电流（      ）

A、增大

B、减小

- .不变

13.将下图中所示电路化为电流源模型，其电流Is和电阻R为(     )

A、1A  2Ω

B、1A  1Ω

C、2A  1Ω

14.有电感元件的交流电路中，已知u=2Usinωt，则（     ）

A、I=UjωL      B、I=jUωL        C、I=jωLU

15.对称三相负载是指（     ）

A、φ1=φ2=φ3     B、Z1=Z2=Z3      C、│Z1│=│Z2│=│Z3│

二、简答题（共20分，每小题4分）

1.简述基尔霍夫定理的内容。

2.什么是“换路定则”？其作用是什么？

3.简述三极管有哪些重要参数，如何选用三极管？

4.当发电机的三相绕组连接成星形，设线电压u12=3802sin（ωt-300），

试写出各相电压u1、u2、u3的三角函数式。

5.理想集成运算放大器的四个条件是什么？

三、计算题（共60分，第1、2、4题各10分；第3、5题各15分）

1.计算下图中2Ω电阻中的电流I（10分）。

2.电路如下图所示，在开关闭合前，电路已经处于稳态，求开关闭合

后的电容两端电压uc（10分）。

3.在下图中，I1=10A，I2=102A，U=200V，R=5Ω，R2=XL，试求I，

XC，XL及R2（15分）。

4.下图是应用集成运算放大器测量电压的原理电路，共有0.5V，1V，

5V，10V，50V五种量程，试计算电阻R11~R15的阻值。输出端接有

满量程5V，500uA的电压表（10分）。

- 在下图中，Ucc=12V，Rc=2K，RE=2K，RB1=300K，晶体管的β=50，电

路有两个输出端。试求：（1）电压放大倍数Au1和Au2；（2）输出电阻ro1

和ro2（15分）。

四、综合分析题（共计25分，第1小题13分，第2小题12分）

1.试分析如下所示的逻辑电路图。要求根据逻辑图写出表达式并化简，

列真值表后，再指出其逻辑功能。（13分）

2.甲乙两校举行联欢会，入场劵分红、黄两种，甲校学生持红票入场，乙

校学生持黄票入场。会场入口处如设一自动检票机：符合条件者可行，

否则不准入场。试设计此检票机的放行逻辑电路。（12分）