2017年湖南农业大学硕士招生自命题科目试题

科目名称及代码：   实验化学   820

适用专业（领域）：  应用化学、工程硕士化学工程领域

考生需带的工具：   科学计算器

考生注意事项：①所有答案必须做在答题纸上，做在试题纸上一律无效；

②按试题顺序答题，在答题纸上标明题目序号。

一、填空题（共计30分，每小题2分）

1、固体试剂一般存放在      试剂瓶中，液体试剂则放在      试剂瓶中，见光易分解的试剂一般应装在      试剂瓶中。

2、容量瓶的洗涤次序是     或    洗、    洗、    润洗。

3、用分析天平准确称量物质质量的三种称量方法是     、    和     。

4、实验室电器设备着火时，必须先          ，再使用          灭火器灭火。

5、常用玻璃仪器的洗涤次序是     洗、     或     洗、     洗。

6、标准溶液的配制方法分为       法和       法；前者要求溶质是       物质，后者要求溶质是       。

7、使用标准磨口玻璃仪器时应注意：磨口处应保持      ；用后立即      。

8、滴定分析中能准确确定液体体积的常用玻璃是       、     、     。

9、水蒸气蒸馏装置主要由      、      、      、      和     组成。

10、测量实验的实验报告一般应包括     、    、    、     和     五大内容。

11、萃取法的基本原理是        ；从液体中萃取目标物和固体中萃取目标物所用的仪器分别是         和        。

12、蒸馏或分馏时，需向蒸馏烧瓶内加入沸石，目的是      ；制备无水乙醇时，需加入生石灰，其作用是      。

13、当用混合溶剂进行有机化合物的重结晶时，合理的操作步骤是： 先加入少量      ，再在加热下，逐渐加入      ，直至其        为止，冷却结晶，抽滤，洗涤，干燥得纯净产物。

14、下列市售试剂的近似浓度分别为：H2SO4      mol·L-1、 HNO3       mol·L-1 、HCl       mol·L-1 。

15、铬酸洗液是实验室中常用的玻璃仪器去污洗涤用品，用    和     配制而成，刚配好的铬酸洗液呈      色，用久后变      色时，表示铬酸洗液已失效。

二、简答题（共计45分，1-3题每题5分，4-6题每题10分）

1、简述滴定分析中容量瓶的使用方法。

2、分离少量固液混合物时常采用离心分离法，简述离心分离操作应注意的事项。

3、各举一例说明同离子效应及盐效应对弱电解质的电离度的影响。

4、指出NaOH、AgNO3两种溶液和锌粒各用什么试剂瓶盛装（包括试剂瓶颜色、瓶口大小及瓶盖种类）。

5、简述滴定分析所用滴定管的种类、适用条件和正式滴定开始前滴定管的准备工作？

6、在苯甲酸重结晶提纯操作中，活性炭起什么作用？为何不能在溶液沸腾时加入？

三、综合题（共计75分，1-6题每题10分，第7题15分）

1、试设计一方案鉴别乙醇、苯酚、乙醛和苯甲醛。

2、简述如何用酸碱滴定法判断某一两组分混合碱试液的组成是NaOH-Na2CO3还是Na2CO3-NaHCO3。

3、以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾法测定亚铁盐样品中铁含量时需加入H2SO4-H3PO4混合酸，试说明该混合酸的作用。

4、往AgNO3溶液中滴加2mol·L-1氨水，看到白色沉淀，继续加氨水，沉淀消失，得无色溶液，再加KI溶液，生成黄色沉淀。试解释上述实验现象。

5、简述紫外-可见分光光度法的基本原理与适用范围。

6、简述重结晶法提纯物质的基本原理、操作步骤；在重结晶过程中，如何使产品的产率高、质量好？

7、准确吸取25.00mLH2O2样品，置于250.0mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀；再准确吸取25.00mL，置于锥形瓶中，加H2SO4酸化，用0.02532 mol/L的KMnO4标准溶液滴定，到达终点时消耗标准溶液27.68 mL，试计算该样品中H2O2的含量（g/L），已知M (H2O2)= 34.02 g/mol。